| 监控室机房线路整改清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机柜 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。 2)前后网孔门，宽度600mm，深度800mm，高度2000mm，厚度:方孔条1.2mm。 3)最大静载达500KG。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。 6)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 | 套 | 5 |
| 2 | 定制操作台 | 整体冷轧钢板喷塑，灰白套色,灰色为106灰，底柜内配1块托盘,前后门都是上下留散热孔。2联、1.2米。 | 套 | 2 |
| 3 | 线路整改及监控平台数据整合 | 1.对原有2套电视墙的线路进行规范整理、以及线路普查、整合。 2.对原有控制台的数据线路进行普查及部分线路清除。 3.监控室的静电地板凹凸不平、进行整理平整。 4.对现有的机柜线路进行整合、部分移位安装。 5.对原视频监控平台的数据整合；为保证原数据的安全性、保密性等要求；投标人必须提供具有原厂商海康威视对本项目系统的原厂售后服务承诺函并盖章公章、否则按无效处理。 | 项 | 1 |
| 4 | 网络通信设备 | 1.具有4个千兆电口。2.可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式。提供公安部检测报告佐证。★3.可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道。提供公安部检测报告佐证。4.可支持NAT地址转换。5.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。6开关量告警可以成功上报到服务器。★7.支持对重要视频及码流加密传输。提供公安部检测报告佐证。8.支持根据MAC地址进行黑白名单控制。9.支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤。10.支持4路8Mbps，总计32Mbps流量转发。提供公安部检测报告佐证。★11.支持100Mbps流量转发。提供公安部检测报告佐证。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 跳线、网络、标签等 | 项 | 1 |
| 以上所有货物质保期：一年。 |  |  |  |  |