附件一、莆田学院附属医院市民健康卡采购项目技术要求

一、莆田学院附属医院市民健康卡采购项目技术要求：

- IC卡应符合ISO7816国际标准所规定的各项标准。

- 以西门子原装SLE4428型号逻辑加密芯片为载体。

- 卡规格尺寸应符合国际标准尺寸。

- 功能测试、触点位置必须符合ISO/IEC7816标准中的规定。

- 湿度条件卡尺寸的稳定性：应符合ISO7810标准中的规定。

- 耐化学性：应不呈现任何有害影响。

- 动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡应保持其功能完好，且不应有任何破裂。

- 紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

- 粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开。

- 静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

- 卡片质料：PVC(POLYVINYL  CHLOPIDE)及PVCA(POLYVINYL CHORIDE ACETATE)所制成。

- IC卡数据保存10年，可擦写作万次以上，而不至芯片产生异状及破损。

- 贴合性须紧密，不能产生圆角开口及透明表层剥落。

- 卡片边绝缘毛边(齿锯状毛边)凸起高度不得超过平面0.08mm，不影响IC卡芯片表面接触读写器。

- 卡片弯曲度：裁制完成之卡必须平直，其曲度、垂直间隙必须在1.27mm以下。

- 版面印刷，按照用户方提供的卡样和要求进行印刷。

- 本卡作为医院的莆田市（居民）健康卡同时也可用于：医院体检卡及医院专用VIP卡等，支持市面上读卡器读取，以及兼容福建上市公司易联众最新设备ykt-5-2读卡器专用电子扫码器上读卡,并加以密码，同步对应政府各阶段新政策要求医院系统接口改造升级配套.。